福建中医药大学（屏山校区）食堂一楼餐厅火灾自动报警系统设备采购项目招标文件

## 一、项目概况与招标范围

1.项目名称： 福建中医药大学（屏山校区）食堂一楼餐厅火灾自动报警系统设备采购项目；

2.项目地点：福建中医药大学（屏山校区） ；

3.项目招标范围和内容：福建中医药大学（屏山校区）食堂一楼餐厅火灾自动报警系统设备采购并安装调试。

4.项目最高控制价：人民币肆万肆仟玖佰玖拾元整（￥44990元）

5.工期要求：总工期 20个日历天。

6.质量要求：原消控室消控系统品牌为北大青鸟，本次采购的消防设备需与原系统兼容。设计质量符合国家现行设计有关规范，并经招标人认可；施工质量符合合格标准，并通过各项验收。

## 三、投标人资格要求

本次招标要求投标人须同时具备：

1.具有独立法人资格和合格的企业法人营业执照，具备消防器材销售及消防工程等相关经营范围。

2.本项目不接受联合体投标。

四、投标材料文件组成及要求

1.资格文件：

（1）合格有效的营业执照复印件；

（2）投标人代表及法定代表人的有效身份证明复印件（附件一）；

（3）法定代表人授权委托书原件(附件二，投标人代表是法定代表人的无需提供)；

（4）报价表。（格式可自拟，需体现设备名称、设备参数、品牌、型号、数量、单位、单价、总价等）

（5）附件清单参数中有要求提供检测报告的需提供相关佐证材料，否则投标无效。

2.所提供材料必须真实有效，如有不实，将取消投标资格。

五、合同主要条款

- 质保期：自验收合格之日起硬件免费保修壹年（人为或自然灾害损坏除外）。

- 项目安装并调试完毕，经验收合格之日起10个工作日内支付100%合同款。

3.中标人向招标人申请付款应提供等额正规发票。

4.中标单位在收到中标通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。在收到中标通知后3天内，未派代表与采购人联系的，视同放弃本次中标资格。

六、本招标项目采用的评标办法：最低价中标。本次采购投标人数在3家（含）以上的，    正常开标；少于3家的，按流标处理。

## 七、投标文件的递交

1.投标文件递交的截止时间（同投标截止时间）： 2024年11月 13  日下午15时。

2.递交地点:福建中医药大学旗山校区白楼保卫处二楼会议室

## 八、发布招标与中标公告的媒介

在福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn） 上发布。

## 九、联系方式

招标人： 福建中医药大学

地址： 福州市闽侯大学城邱阳西路1号

邮编： 350122

联系人：喻老师  电话：059122860110

采购设备参数要求

注：参数内容为不允许负偏离的实质性要求，投标时附件清单中有要求提供检测报告的需提供相关佐证材料，否则投标无效。

附件清单：

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警主机 | 1、壁挂式≥2回路，≥4.3寸液晶屏，≥2回路，带打印、联网功能，含备电。 | 台 | 1 |
| 2 | 消防广播主机 | 1、壁挂式，2个广播分区，每个分区输出120W。扬声器状态在线监测。两路AC220电源供电。外型尺寸≥310 x 115 x 420(mm)。 | 台 | 1 |
| 3 | 烟感 | 1、分布智能型，电子编码，指示灯360度可见。底座JBF-VB4301B。 | 个 | 60 |
| 4 | 手报按钮 | 1、分体式结构，电子编码，带电话插孔。机械复位，具有报警抢占功能。底座JBF-VB5301。 | 个 | 4 |
| 5 | 声光报警器 | 1、二总线设备，电子编码，具有声和光的独立设置功能。配接底座JBF-VB4301B。 | 个 | 4 |
| 6 | 输入输出模块 | 1、二总线设备，电子编码，内置MCU，有源脉冲输出DC30V/1.5A/100ms或持续有源输出控制DC24V继电器。具有线路检测功能。配接底座VB3401A。 | 个 | 2 |
| 7 | 消防报警电话 | 1、总线制，手动编码，带光指示、线路检测、振铃功能。配接HY6311。 | 个 | 1 |
| 8 | 电话模块 | 1、总线制，手动编码，带光指示，带线路检测功能。插孔直径≥3.5mm。配接HY6311。 | 个 | 1 |
| 9 | 消防广播 | 1、额定输出功率 ≥3W。外型尺寸：≥170 x 68mm。 有线路监测功能。吸顶安装。 | 个 | 11 |
| 10 | 电源控制模块 | 1、3*4平方电源线，≥8 路可控通用电源插座； 2、用户通过手机扫描设备屏显的电子二维码进行关注，下载软件； 3、≥2路DATE接口， ≥2路USB接口，可用于读取机器工作日志和5V直流电源充电以及级联；投标人需提供该设备以上端口界面截图并提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA或CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。 4、内置功率计，屏幕显示即时工作电压、电流和用电功率并与手机软件界面同步，屏幕显示当前北京时间和本机MAC地址，方便手机统一管理； 5、带屏幕保护功能，支持过压、过流、 欠压设置及保护； 6、可通过红外遥控开关电源，独立开关每一路电源；投标人需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA或CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。 7、支持433遥控控制，接收远距离可穿墙，支持定时开机，定时关机，倒计时关机，时间设置；投标人需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA或CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。 8、支持RS485中控控制，波特率可设（4800,7200,14400,19200,38400,43000,56000,57600,115200,128000,230400,256000,460800,921600）；投标人需提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件予以佐证（报告需带CMA或CNAS标识）;报告内有投标实物图片、报告官网可查询并提供查询截图和网站链接证明，报告首页带二维码以备现场查验。 9、支持2.4G无线WiFi网络联机，手机APP可远程异地同步控制，支持一键配网，热点配网； 10、每路带独立断电开关，每路延时时间可设（1-999S)，默认1S，断电记忆； 11、总容量：≥220V，50A，单路最大电流：30A，代码通讯协议：RS485，级联连接线：USB（A型）； 12、可对UI界面进行烧录并更改。投标人需提供软件界面截图予以佐证。 | 个 | 1 |
| 11 | 配线 | 1、材质:铜芯 2、规格:≥2*1.5mm2 3、名称:管内穿线 4、型号:WDZCN-RYS | 米 | 1200 |
| 12 | 控制电线 | 1、型号:ZCN-KYY 2、规格:≥8*1.5 3、材质:铜芯 4、名称:控制电缆 | 米 | 160 |
| 13 | 电线管 | 1、KBG20-25 | 米 | 800 |

## 附件一：

## 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年      月    日

## 附件二：

## 授权委托书

本人       （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改福建中医药大学（屏山校区）食堂一楼餐厅火灾自动报警系统设备采购项目相关的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

附身份证复印件

年       月       日